一、询价采购内容

| 序号 | 名称 | 型号尺寸 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示波器 | 详见技术参数 | 普源 鼎阳 优利德 | 30 | 台 |
| 2 | 信号源 | 详见技术参数 | 普源 鼎阳 优利德 | 30 | 个 |
| 3 | 可编程直流电源 | 详见技术参数 | 普源 鼎阳 优利德 | 30 | 个 |
| 4 | 万用表 | 详见技术参数 | 普源 鼎阳 优利德 | 16 | 个 |
| 5 | 3D打印机 | 详见技术参数 |  | 1 | 台 |
| 6 | 教学一体机 | 详见技术参数 |  | 1 | 台 |

注：本项目的配套设备均为参考品牌，若更换需提供相同或以上质量档次的品牌，更换前需告知用户，经同意后方可更换配套设备品牌。

二、资格审查

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、技术参数

| 序号 | 产品名称 | 购置要求及技术指标描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 示波器 | 1、120MHz带宽，2个模拟通道，最高实时采样率：1 GSa/s； 2、存储深度每通道：24 Mpts ； 3、垂直分辨率：最高12bit ； 4、实时采集波形捕获率：不小于30,000wfms/s，可以从后端触发接口测试出该刷新率； 5、支持硬件实时的波形录制、回放功能，最多录制可达60000帧，并且可以以其中一个波形为模板对所有波形做对比分析，分析结果以冷热色调显示出来； 6、低底噪，垂直档位：1mV/div～10V/div 7、时基精度：≤ ±25 ppm； 8、水平时基：5 ns/div 至50 s/div； 9、时基模式：Y-T、X-Y（可同时观测Y-T波形）、Roll、延迟扫描、慢扫描； 10、多种触发功能边沿触发、脉宽触发、斜率触发、视频触发、码型触发、持续时间、RS232、I2C、SPI、欠幅触发、超幅触发、第N边沿、延迟触发、超时触发； 11、标配并行解码，可升级至RS232解码、I2C解码、SPI解码； 12、37种带统计的自动测量功能，测量区域可选屏幕或光标，测量信源可选CH1-CH4或MATH，提供专用测量键，方便测量； 13、5组统计测量，可以统计测量结果最大值，最小值，平均值和标准差，测量次数，测量结果字号可设（标准/大/特大） 14、数字滤波：低通、高通、带通、带阻 15、AUTO可自动激活通道，AUTO参数可设； 16、接口：USB Host，USB Device(USBTMC)，，AUX(Pass/Fail，Trigout)，USB-GPIB（可选）。LAN接口符合LXI协议，并提供证明 17、显示屏：7英寸高清WVGA（800×480）TFT宽屏，12x8div，多级波形灰度显示； 18、总计另含教师用同一厂家生产的数字示波器1台：单通道实时采样率8GHz ，350M带宽，2模拟通道+16数字通道，存储深度100Mpts，波形捕获率500000wfms/s。 19、为保证系统管理和控制，本项目数字示波器、可编程线性直流电源、万用表必须为同一厂家生产。 |
| 2 | 信号源 | 1、2路通道，最高输出频率达25MHz，每通道任意波存储深度标配达2M点； 2、采样率高达200MSa/s（非4倍内插值），垂直分辨率14bits； 3、标准波形：正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、噪声、谐波（高达 8 次谐波）； 4、正弦波1uHz-25MHz； 方波：1uHz-25MHz； 锯齿波：1uHz-500KHz； 脉冲波:1uHz-15MHz； 谐波：1uHz-10MHz； 噪声（-3dB）：25MHz带宽； 任意波:1uHz-10MHz； 5、独创的SiFi II(Signal Fidelity II)技术：逐点生成任意波形，不失真还原信号，采样率精确可调，所有输出波形（包括：方波、脉冲等）抖动低至200ps； 6、分辨率 1μHz，准确度 ±(设置值的1ppm)； 7、相位噪声最低至-125dBc/Hz 8、谐波次数达8次；谐波类型含偶次谐波、奇次谐波、顺序谐波、自定义； 各次谐波幅度均可设置，各次谐波相位均可设置； 9、调制类型 AM，FM，PM，ASK，FSK，PSK，PWM； 10、内置7 digits/s的全功能频率计，可测量频率、周期、正/负脉冲宽度、占空比等； 11、多达160种内建任意波形，囊括了工程应用、汽车电子（汽车内燃机点火波形、汽车启动剖面图、汽车工作剖面图、汽车的工作电压剖面图、多种汽车瞬变现象等)、数学处理、医疗电子(心电信号、眼电图、脑电图、肌电图、脉搏曲线、呼气流速曲线、低频脉冲电疗、神经电刺激疗法波形)等各个领域的常用信号； 12、标配波形叠加功能，可以在基本波形的基础上叠加指定波形后输出； 13、标配通道跟踪功能，跟踪打开时，双通道所有参数均可同时根据用户的配置更新； 14、标配接口：USB Host& Device、LAN(LXI Core 2011 Device )； 15、为保证系统管理和控制，本项目数字示波器、可编程线性直流电源、万用表必须为同一厂家生产。 |
| 3 | 可编程直流电源 | 1、三路输出：30V/3A 、30V/3A、5V/3A，三个通道包括CH3，从0-设定定值均连续可调，最大总功率≥195W； 2、分辨率： 编程： 10mV/1mA；回读： 10mV/1mA，显示： 10mV/10mA， 3、纹波与噪声：≤350uVrms/2mVpp 4、年准确度： 编程： CH1&CH2: 0.05%+20mV；0.2%+5mA CH3: 0.1%+5mV；0.2%+5mA 回读： CH1&CH2: 0.05%+10mV；0.15%+5mA CH3: 0.1%+5mV；0.15%+5mA 5、瞬态响应：<50us 6、负载调节率：Voltage: ＜0.01% + 2mV；Current: ＜0.01% + 250μA 7、电源调节率：Voltage: ＜0.01% + 2mV；Current: ＜0.01% + 250μA 8、输出开关：三路开关可分别控制 9、显示屏：3.5 Inches TFT LCD 10、可同时显示每个通道的设置值和实际输出值 11、V/A/W 波形显示模式：支持； 12、具有表盘显示功能，模拟传统电源显示方式，用表盘指针显示当前的输出状态和变动的过程； 13、提供过压/过流保护功能； 14、具有二级过温保护功能； 15、具有风扇故障检测报警功能； 16、具有键盘锁功能，防止误操作； 17、具有定时输出功能，支持无限及指定循环次数的输出； 18、具有跟踪功能，支持通道电压设置值和输出开关状态跟踪； 19、具有延时开关输出功能，支持无限及指定循环次数地进行通道开关切换； 20、支持数字触发器（选件），实现了数字触发输入和触发输出功能； 21、内置录制器，可按照一定录制周期在后台记录开机后的输出状态； 22、专用预置键，可一键恢复出厂设置； 23、支持用户自定义开机画面（使用U盘）； 24、标准配置含接口：USB HOST、USB DEVICE、LAN、RS232、Digital I/O。 25、为保证系统管理和控制，本项目数字示波器、可编程线性直流电源、万用表必须为同一厂家生产。 |
| 4 | 万用表 | 1、测量速率：最高可达 125 个读数/秒； 2、测量数据：最高 500,000 点记录存储器，记录分析更多数据； 3、读数分辨率：5½位读数分辨率； 4、基本直流精度：0.030%； 5、测量功能：直流电压, 真有效值交流电压和交流电流测量 ,直流电流,交流电流,二线电阻,四线电阻,二极管,通断测试,频率和周期,电容,任意传感器（支持DCV，DCI，Freq，2WR，4WR和热电偶TC共8种传感器类型）； 6、测量范围： DCV： - 1000 V 至 + 1000 V DCI： 0至10 A，最小量程100 uA ACV： 0 - 750 V真有效值 ACI： 0 - 10 A真有效值 OHM： 0 - 50 MΩ FREQ： 20 Hz – 100kHz CAP： 1nF - 10 mF 7、数学运算功能：最大值，最小值，平均值，通过/失败(VMC输出)，dBm，dB，相对测量，标准偏差，趋势图、直方图，条形图； 8、配置克隆：将仪器的所有配置通过U盘备份或者克隆到同型号其他万用表； 9、可设置“预设”工作模式； 10、三种电源管理设置：上电值,出厂值,前开关； 11、显示屏：7 英寸彩色触摸屏，可同时显示双测量结果； 12、支持标准支架安装标准VESA100； 13、Type-C 接口供电，支持充电宝供电，并支持桌面支架 14、标配 USB、LAN 接口，支持USB-TMC 488.2标准，LXI-C类规范； 15、为保证系统管理和控制，本项目数字示波器、可编程线性直流电源、万用表必须为同一厂家生产。 |
| 5 | 3D打印机 | 1.激光类型：半导体激光器 2.激光波长：455 nm ± 5 nm（蓝光），850 nm ± 5 nm（红外光） 3.激光功率：10 W ± 1 W 4.光斑尺寸：0.03 mm × 0.14 mm 5.工作温度：0 ℃—35 ℃ 6.最大雕刻速度：400 mm/s 7.最大切割厚度：5 mm（椴木胶合板） 8.激光模组激光安全等级：4 类 9.整机激光安全等级：1 类（防护完整时） 10.雕刻面积：310 mm × 270 mm 11.加工高度范围：0 mm—280 mm 12.XY定位方式：视觉定位 13.XY定位精度：< 0.3 mm 14.Z测高方式：激光雷达 15.Z测高精度：± 0.1 mm 16.火焰检测、温度检测、开门检测、激光模组在位检测：均支持 17.雕刻延时：支持 18.安全钥匙：标配 19.气泵：内置，30 kPa，30 L/min 20.排烟管转接件外径：100 mm 21.支持材料类型：木材、橡胶、金属片、皮革、深色亚克力、石材等 |
| 6 | 教学一体机 | 一、整机性能要求： 1.整机采用金属结构一体化设计，外部无可见内部功能模块的连接线，表面无尖锐边缘或突起，整体设计安全，牢固，美观。 2.显示尺寸：≥75寸；显示分辨率：3840(H)×2160(V)；显示比例：16:9。 3.整机尺寸：长≥1700mm，高≥1030mm。 4.内置4.0声道扬声器，前朝向发声避免干扰，不低于4个15W扬声器，总功率≥60W。 5.整机内置高清摄像头，非外接摄像头不占用设备接口，外部无可见连接线，可拍摄不低于1300万像素数的照片，对角角度≥135°。 6.屏幕表面采用≤3.2 mm全钢化防眩光玻璃，表面硬度≥9H，使用≥1.5kg的钢珠≥2.0米高度进行自由落体撞击测试，防护玻璃无损伤，功能无异常。 7.亮度：≥350 cd/㎡；对比度：≥1000：1；可视角度：≥178°。 8.采用红外多点触摸感应技术，在Windows系统可支持≥40点触摸，在Android系统可支持≥20点触摸。 9.触摸精准度：≤1mm；光标速度：≥300点/秒；响应时间≤4ms。 10.显示颜色：10bit，1.07B Colors；透光率＞95%；色彩覆盖率：≥130%。 11.安卓系统配置：安卓系统≥13.0，内存≥4G，存储内存≥32G。 12.前置≥9个物理按键，至少具备电源、主页、护眼、信号源、触控、音量+、音量-、PC、自定义等按键功能；同时前置常用外接接口：USB接口≥3路、Type-C接口≥2路、HDMI接口≥1路、Touch USB接口≥1路。 13.前置按键及接口均采用隐藏式内嵌结构，须具备防撞挡板保护，使用时通过按压打开挡板，不使用时合上挡板，阻挡灰尘、水汽。 14.整机具备前置Type-C，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。当教学中使用外接电脑，外接电脑的摄像头、麦克风无法满足教学需求时，外接电脑设备通过Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面。 15.整机前置Type-C支持65W快充，符合PD（Power Delivery）65W 快充协议标准，能够实现快速充电功能，极大缩短充电时长，为外接设备续航提供高效补给，保障设备在短时间内恢复充足电量以维持持续稳定运行状态。 16.整机设备前置具有NFC标识，可实现手机、平板与大屏的便捷连接并同步手机、平板的画面到设备上，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。 17.整机在振动台上频率 5-50Hz, 振动方向X、Y、Z 三个方向的上下（6 度测试）≥60分钟的振动试验，外观无损伤、破裂、部件松动，整机可正常运行。 18.前置接口及按键须具备文字标识，方便用户识别，避免误操作。 19.抗强光测试：触摸屏在强光（≥500K LUX）照射下，触摸、书写功能正常操作。 20.整机按照ISO 9241-307:2008、ISO 9241-305:2008、ISO 9241-309:2008、GB/T 18978.307-2015、IEC 62471:2006、EN 62471:2008、GB/T 20145-2006等相关规范进行测试，符合“无频闪效应”和“无蓝光危险”的要求。 21.整机符合IEC 62471标准，通过蓝光危害等级测试，光化紫外数值＜0.0005W•m-2，近紫外数值＜0.0001W•m-2，蓝光100 mrad FOV＜85W•m-2•sr-1，视网膜热＜410，红外辐射＜0.003W•m-2。 22.为了产品稳定性，所投交互式大屏平均无故障运行时间≥25万小时。 二、内置电脑模块 1.标准的80针可拔插式电脑OPS电脑，采用模块化电脑方案，PC模块按压式插入整机，无任何裸露，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2.处理器性能参考不低于：≥Intel i5十代性能相当或以上；内存：≥8GB；硬盘：≥256GB 固态硬盘； 3.模块具有多个独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少有6个USB接口（其中不少于3路USB 3.0），具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI，≥1路DP。 4.内置计算机支持硬盘保护、启动还原功能。 三、备授课软件 1.软件采用备授课一体化框架设计，操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，可根据教学场景自由切换备课模式和授课模式，满足教室、办公室等不同教学环境需求，并提供移动端实现数据同步、移动授课等功能。 四、移动脚架 1.铝合金外观，时尚设计、自带大托盘，便捷使用、静音万向轮，轻松移动、便捷安装设计，轻松装配。 |

四、服务时间、地点及验收方式

（一）交货期：合同签订后 30个日历日之内交货完成并安装调试交付使用；

（二）服务地点：重庆文理学院指定地点

（三）验收方式

1.到货前，供应商向采购人使用单位告知并提供必要的安装前准备材料。到货后，供应商将派工程师到采购人使用单位进行系统安装调试和人员培训，保证2-3名使用人员能正常使用，具体时间由双方事先商定，在此期间，供应商的一切费用自理。货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；

3.2技术资料、装箱单、合格证等资料齐全并与投标时所提供的技术资料一致。技术资料包括完整的成果文档（含电子文档）。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.供应商提供的软件未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人可当邀请国家认可的质量检测机构或相关专家参加验收工作。

7.采购人需要制造商对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

五、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.自验收之日起，提供不少于1年的免费质保期（第三篇有特别说明的除外）。

2.采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4.采购货物由产品制造商（指产品生产制造商以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（二）售后服务内容

供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和制造商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在8小时内采取相应响应措施；无法在8小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人进行免费升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，8小时内到达现场进行处理。

（四）维修配件

成交供应商或制造商应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

六、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费等货到采购人指定地点的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

七、付款方式

（一）供应商按采购合同交货并安装、集成、调试、人员培训完成后，试运行正常，然后按采购人要求的格式提交验收申请；

（二）成交供应商向采购人开具发票。货物验收合格后，采购人出具验收报告，采购人支付合同金额。

八、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询比采购其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

九、联系方式

1.采购人：重庆文理学院

联系人：宫老师

电话：023-49891783

地址：重庆市永川区红河大道319号-重庆文理学院恪勤楼110室。

2.项目联系方式

项目联系人：胡老师

项目联系人电话：13527511743

附件1：报价单

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 生产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| # 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| # 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| # 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| # 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |