一、询价采购内容

| 序号 | 名称 | 型号尺寸 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单瓶防爆气瓶柜 （氧气、氢气报警） | 约H1900* W600*D450（mm） | 弗莱仕 赛弗 众御 | 10 | 台 |

二、资格审查

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、技术参数

1.材质：柜体采用1.0mm优质冷轧钢板，钢瓶固定基座采用1.2mm优质冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂黄色静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。

2.门板：采用可脱卸式铰链，可根据需求自由装卸柜门;正面带透明高性能防爆玻璃视窗。

3.PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，导孔均有橡胶密封圈，保证柜体内气体流动及气路连接。

4.踏板：柜体底部设有不锈钢可调节踏板，方便气瓶装卸。

5.拉手：采用304不锈钢把手，美观大方。

6.静电处置：设置静电接地传导端口，连接接地导线，符合OHSA规范要求。

7.气体探测报警装置：配备普通可燃气体探测报警器，能对柜内储存的可燃气体进行泄漏探测，通过空气扩散采样，当达到芯片切点设定的浓度时，将自动发出报警信号，提醒工作人员采取安全措施。

8.排风系统：当柜内传感器检测到气体泄漏并报警的同时，顶部风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。

9.防火标志：采用国家标准防火标志。

10.规范要求：产品需依照GB/T 24820-2024进行检测。

四、服务时间、地点及验收方式

（一）交货期：合同签订后 15个日历日之内交货完成并安装调试交付使用；

（二）服务地点：重庆文理学院指定地点

（三）验收方式

1.到货前，供应商向采购人使用单位告知并提供必要的安装前准备材料。到货后，供应商将派工程师到采购人使用单位进行系统安装调试和人员培训，保证2-3名使用人员能正常使用，具体时间由双方事先商定，在此期间，供应商的一切费用自理。货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；

3.2技术资料、装箱单、合格证等资料齐全并与投标时所提供的技术资料一致。技术资料包括完整的成果文档（含电子文档）。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.供应商提供的软件未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人可当邀请国家认可的质量检测机构或相关专家参加验收工作。

7.采购人需要制造商对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

五、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.自验收之日起，提供不少于5年的免费质保期（第三篇有特别说明的除外）。

2.采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4.采购货物由产品制造商（指产品生产制造商以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（二）售后服务内容

供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和制造商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在8小时内采取相应响应措施；无法在8小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人进行免费升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，8小时内到达现场进行处理。

（四）维修配件

成交供应商或制造商应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

六、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费等货到采购人指定地点的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

七、付款方式

（一）供应商按采购合同交货并安装、集成、调试、人员培训完成后，试运行正常，然后按采购人要求的格式提交验收申请；

（二）成交供应商向采购人开具发票。货物验收合格后，采购人出具验收报告，采购人支付合同金额。

八、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询比采购其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

九、联系方式

1.采购人：重庆文理学院

联系人：宫老师

电话：023-49891783

地址：重庆市永川区红河大道319号-重庆文理学院恪勤楼110室。

2.项目联系方式

项目联系人：王老师

项目联系人电话：023-49891786